硬盘检测与格式化 Web 管理界面规划（V0.1）

版本：V0.1
定位：多机器 IP 访问、硬盘自动识别、缺陷判断、只改变逻辑块大小的格式化、工具手动选择、顶部多开命令行、可持续迭代。
核心原则：人工修正 > 自动识别；格式化只改变逻辑块大小；危险操作二次确认（仅勾选框）；系统盘、挂载盘、未知状态默认拦截。

一、项目目标

- 通过机器 IP 作为网址访问对应机器的硬盘管理界面。

- 支持多台机器 IP 的增删改查、连接测试、在线状态检测和快速跳转。

- 自动识别硬盘品牌：日立/HGST、西数、希捷、东芝、其他。

- 自动识别硬盘接口类型：SAS、SATA、NVMe、其他。

- 自动识别逻辑块大小（扇区大小）、物理块大小。

- SAS 硬盘判断 G-list 值；SATA 硬盘判断 SMART 05、196、197 值。

- 根据缺陷记录规则决定是否允许下一次格式化。

- 格式化只通过改变逻辑块大小完成，不涉及文件系统、分区表。

- 页面显示逻辑块大小、格式化进度和实时日志。

- 允许人工修改品牌、接口类型、缺陷判断结果、逻辑块大小。

- 支持手动选择格式化工具、手动选择逻辑块大小。

- 顶部提供命令行界面，支持多开、多标签。

- 架构支持未来迭代：新增品牌、新增工具、新增规则、新增页面模块。

二、核心需求确认

| 编号 | 需求 | 实现要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机器 IP 作为网址 | 每台机器部署服务，访问 http://机器IP:端口 即进入该机器界面。 |
| 2 | 多机器 IP 管理 | 支持 IP 列表增删改查、连接测试、在线状态、打开对应机器页面。 |
| 3 | 硬盘识别 | 识别品牌、接口类型、逻辑块大小、物理块大小、容量、序列号、型号。 |
| 4 | 缺陷记录判断 | SAS 判断 G-list；SATA 判断 SMART 05、196、197。 |
| 5 | 格式化规则 | 有缺陷记录则允许继续；无缺陷记录则停止下一次格式化；未知默认禁止，人工确认后可覆盖。 |
| 6 | 品牌工具映射 | 日立、西数、希捷、东芝分别调用各自工具包内的命令，同时支持手动选择工具。 |
| 7 | 逻辑块大小 | 默认 512，页面可修改为 512、520、4096、4160 等。 |
| 8 | 人工修正优先 | 人工修正 > 自动识别，同时显示“自动识别结果”和“当前采用结果”。 |
| 9 | 顶部命令行 | 支持多开、多标签，可执行单条或批量命令。 |
| 10 | 可迭代 | 工具适配器、命令模板、页面组件、API 版本化。 |

三、系统架构建议

3.1 部署架构

- 节点服务：每台被管理的机器安装本地服务，监听 0.0.0.0:端口，负责扫描本机硬盘、执行格式化、推送进度、提供命令行执行能力。

- 中心管理端：可选。维护机器 IP 列表，显示在线状态，点击后跳转对应机器页面；也可作为统一入口反向代理。

- 访问方式：直接访问 http://192.168.2.130:端口、http://192.168.2.131:端口 等。

- 机器列表示例：192.168.2.120、192.168.2.124、192.168.2.125、192.168.2.126、192.168.2.130 至 192.168.2.139 等，支持后续增删改查。

3.2 可迭代设计

- 工具适配器：每种品牌/工具封装为独立适配器，新增工具只需增加配置和解析逻辑。

- 命令模板：工具、参数、逻辑块大小占位符使用 JSON 或数据库配置，前端动态渲染。

- 页面组件化：硬盘列表、详情、进度、命令行、机器管理均为独立组件。

- API 版本化：接口使用 /api/v1/...，后续升级不破坏旧接口。

- 规则引擎：缺陷判断规则、允许格式化规则可配置，便于新增 SAS/SATA 以外的判断方式。

- 工具路径可配置：hugo、wdckit、SeaChestUtilities 等目录可在设置中修改，不写死在代码里。

四、机器管理模块

| 功能 | 说明 |
| --- | --- |
| 新增机器 | 录入名称、IP、端口、备注、所属机房/机架。 |
| 编辑机器 | 修改 IP、端口、名称、备注。 |
| 删除机器 | 仅从列表移除，不影响目标机器实际服务。 |
| 查询机器 | 按 IP、名称、状态筛选。 |
| 连接测试 | 请求目标机器健康检查接口，显示在线/离线/超时。 |
| 打开页面 | 新窗口打开 http://机器IP:端口，即连接对应机器。 |
| 批量导入 | 支持粘贴 IP 列表或 CSV 导入。 |

五、页面结构

采用“单页仪表盘”布局：

- 顶部：当前机器 IP / 服务状态 / 扫描硬盘 / 机器管理 / 命令行 / 全局日志 / 设置。

- 左侧：硬盘列表。

- 中间：选中硬盘详情与操作。

- 右侧/底部：实时日志与格式化进度。

- 顶部命令行：支持多开、多标签，可固定在顶部或抽屉式展开。

5.1 顶部命令行界面

| 功能 | 说明 |
| --- | --- |
| 多开 | 可同时打开多个命令行标签页，每个标签独立会话。 |
| 多标签 | 标签可重命名、关闭、复制、清空输出。 |
| 执行命令 | 支持单条命令、批量命令、管道命令。 |
| 历史记录 | 保存最近命令，支持上下键调用。 |
| 输出显示 | 实时显示 stdout、stderr、退出码。 |
| 目标机器 | 可选择当前机器或机器列表中其他在线机器执行。 |
| 工作目录 | 可设置当前工作目录，便于进入工具包目录执行 format 等命令。 |
| 安全限制 | 可配置命令白名单、黑名单、是否需要二次确认。 |
| 批量示例 | 可直接执行 seq 4 35 ¦ xargs -I{} -P 0 sudo sg_format -v --format --size=512 /dev/sg{}。 |

5.2 硬盘列表字段

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| 设备名 | /dev/sda、/dev/sdb、/dev/sg2 等。 |
| 序列号 | 唯一标识，防止拔插后认错。 |
| 型号 | 硬盘型号。 |
| 品牌 | 日立/HGST、西数、希捷、东芝、其他；可手动修改。 |
| 接口类型 | SAS、SATA、NVMe、其他；可手动修改。 |
| 容量 | GB / TB。 |
| 逻辑块大小 | 512B、4096B、520B、4160B 等，即扇区大小。 |
| 物理块大小 | 512B、4096B，用于显示 512e / 4Kn。 |
| 缺陷判断类型 | SAS：G-list；SATA：05/196/197。 |
| G-list / 缺陷值 | 有 / 无 / 未知；SATA 显示 05、196、197 原始值。 |
| G-list 值大小 | SAS 显示 G-list 数量；SATA 显示 05/196/197 数值。 |
| 状态 | 就绪 / 格式化中 / 完成 / 失败 / 禁止格式化 / 需人工确认。 |
| 操作 | 详情、重新检测、开始格式化。 |

5.3 详情区字段

| 字段 | 示例 |
| --- | --- |
| 自动识别品牌 | 希捷 |
| 当前采用品牌 | [希捷 ▼] 可修改 |
| 自动识别接口 | SATA |
| 当前采用接口 | [SATA ▼] 可修改 |
| 逻辑块大小 | 512B |
| 物理块大小 | 4096B |
| 缺陷判断方式 | SAS：G-list；SATA：SMART 05/196/197 |
| 自动识别缺陷状态 | 有 / 无 / 未知 |
| 当前采用缺陷状态 | [有 ▼] / [无 ▼] / [未知 ▼] 可修改 |
| G-list 值大小 | 1 |
| SATA 05 值 | 0 |
| SATA 196 值 | 0 |
| SATA 197 值 | 0 |
| 容量 | 2TB |
| SMART 健康 | 正常 / 警告 / 未知 |
| 是否系统盘 | 是 / 否 |
| 是否挂载 | 已挂载 / 未挂载 |

5.4 格式化配置（只改变逻辑块大小）

| 配置项 | 可选值 | 默认值 |
| --- | --- | --- |
| 格式化逻辑块大小 | 512 / 520 / 4096 / 4160 / 手动输入 | 512 |
| 格式化工具 | 自动推荐 / sg_format / SeaChest_Format / hugo 内 format / wdckit 内 format / dd / 自定义 | 自动推荐 |
| 格式化模式 | 快格 / 慢格 / 擦除 / 自定义参数 | 按工具能力决定 |
| 是否保留数据 | 否（格式化会擦除数据） | 否 |
| 保存为模板 | 按钮。模板只保存工具、逻辑块大小、模式、额外参数，不含文件系统、分区表。 | — |

5.5 进度显示

- 当前阶段：准备 / 卸载 / 调用工具 / 格式化 / 校验 / 完成 / 失败。

- 进度条：0% - 100%。

- 速度：MB/s。

- 已用时间 / 剩余时间。

- 实时日志：最近 100 行，可展开查看完整日志。

- 停止按钮：格式化中可中断，中断需二次确认。

六、硬盘检测规则

6.1 品牌识别

- 通过型号、序列号、厂商信息、SMART 信息综合判断。

- 支持品牌：日立/HGST、西数、希捷、东芝、其他。

- 识别失败显示“其他”，并允许人工修改。

6.2 接口类型识别

- SAS、SATA、NVMe、其他。

- 可通过 lsblk、smartctl -i、sg_inq、lsscsi 等命令辅助判断。

- 识别失败或冲突时，页面提示人工确认。

6.3 逻辑块大小与物理块大小

- 逻辑块大小即扇区大小，常见 512B、4096B；SAS 场景可能有 520B、4160B。

- 物理块大小常见 512B、4096B，用于判断 512e / 4Kn。

- 格式化逻辑块大小默认 512，页面可修改，也可手动输入。

6.4 SAS 硬盘缺陷判断：G-list

| G-list 状态 | 规则 |
| --- | --- |
| 有 | 允许继续格式化。 |
| 无 | 停止下一次格式化。 |
| 未知/读取失败 | 默认禁止，必须人工确认后才能覆盖。 |

页面显示 G-list 值大小，例如 0、1、5 等。

6.5 SATA 硬盘缺陷判断：05、196、197

| SMART 项 | 含义 | 判断建议 |
| --- | --- | --- |
| 05 | Reallocated_Sector_Ct，重映射扇区计数 | 非 0 视为有缺陷记录。 |
| 196 | Reallocated_Event_Count，重映射事件计数 | 非 0 视为有缺陷记录。 |
| 197 | Current_Pending_Sector，当前待映射扇区 | 非 0 视为有缺陷记录，并高亮警告。 |

SATA 规则：05、196、197 任一项非 0，视为“有缺陷记录”，按“有 G-list 值”处理，允许继续格式化；三项全为 0，视为“无”，停止下一次格式化；读取失败视为“未知”，默认禁止，必须人工确认。

注意：197 非 0 通常表示存在待映射扇区，格式化不一定能修复。建议页面显示高风险提示，是否允许格式化可由人工确认覆盖。

6.6 人工修正优先级

- 人工修正 > 自动识别。

- 界面同时显示“自动识别结果”和“当前采用结果”。

- 人工修正按硬盘序列号持久化保存，下次插入同一块盘优先采用人工修正结果。

- 修改品牌、接口类型、缺陷状态、逻辑块大小时，记录操作日志。

七、格式化规则与工具

7.1 是否允许格式化

| 条件 | 结果 |
| --- | --- |
| SAS：G-list = 有 | 允许继续。 |
| SAS：G-list = 无 | 禁止下一次格式化。 |
| SAS：G-list = 未知 | 默认禁止，人工确认后可覆盖。 |
| SATA：05/196/197 任一非 0 | 视为有缺陷记录，允许继续。 |
| SATA：05/196/197 全为 0 | 视为无缺陷记录，禁止下一次格式化。 |
| SATA：读取失败 | 未知，默认禁止，人工确认后可覆盖。 |
| 系统盘、启动盘、已挂载盘 | 默认拦截，禁止直接格式化。 |

7.2 工具包与命令归属（重要澄清）

关键说明：

- 日立的 format 命令不是系统命令，而是 ~/hugo-7.4.5.x86_64/hugo 工具包内部提供的命令，需要在工具包目录下调用，或使用该目录内的可执行文件全路径。

- 西数的 format 命令不是系统命令，而是 ~/wdckit-3.0.2.0-x86_64/wdckit 工具包内部提供的命令，同样需要在工具包目录下调用。

- 希捷的 sg_format 是系统命令（sg3_utils 提供）；SeaChest_Format_linux_x86_64 位于 ~/SeaChestUtilities/Linux/Non-RAID/x86_64/ 目录内，支持一条命令通过多个 -d 参数批量处理多块盘。

- 东芝 SATA 使用系统 dd 擦除，东芝 SAS 使用 sg_format。

7.3 品牌与工具映射（含命令示例）

| 品牌 / 接口 | 工具包 / 工具 | 模式 | 命令示例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日立 / HGST | hugo 工具包 ~/hugo-7.4.5.x86_64/ | 慢格 | format -m [model] --merge -b 512 |
|  |  | 快格 | format -m [model] --merge --fastformat -b 512 |
| 西数 | wdckit 工具包 ~/wdckit-3.0.2.0-x86_64/ | 慢格 | format /dev/sgb --merge --progress-bar -b 512 |
|  |  | 快格 | format /dev/sgb --merge --fastformat --progress-bar -b 512 |
| 希捷 | sg_format（系统） SeaChest_Format ~/SeaChestUtilities/Linux/Non-RAID/x86_64/ | 单个 sg_format | sudo sg_format -v --format --size=512 /dev/sg2 |
|  |  | 批量 sg_format | seq 4 35 ¦ xargs -I{} -P 0 sudo sg_format -v --format --size=512 /dev/sg{} |
|  |  | SeaChest 批量 | sudo SeaChest_Format_linux_x86_64 -d /dev/sg29 -d /dev/sg30 --setSectorSize 512 --confirm this-will-erase-data-and-may-render-the-drive-inoperable |
| 东芝 SAS | sg_format（系统） | 单盘 / 批量 | sudo sg_format -v --format --size=512 /dev/sgX |
| 东芝 SATA | dd（系统） | 擦除 | sudo dd if=/dev/zero of=/dev/sdb bs=24M status=progress |
| 其他 | 默认禁止，人工选择工具 | — | 人工确认后执行，或选择自定义命令。 |

7.4 手动选择工具与逻辑块大小

- 当轮格式化：页面提供“格式化工具”下拉框，可选自动推荐或手动指定工具；提供“格式化逻辑块大小”下拉框，可选 512、520、4096、4160，也可手动输入。

- 下一轮格式化：保存的配置中同样包含工具和逻辑块大小，下次默认使用，也可再次手动修改。

- 工具包目录：页面可配置 hugo、wdckit、SeaChestUtilities 的目录路径；执行时先 cd 到工具包目录，或使用工具包内可执行文件的完整路径。

- 命令预览：根据所选工具、设备、逻辑块大小、模式，实时生成命令预览，允许高级用户编辑参数。

- 批量格式化：支持多选硬盘，生成批量命令或逐盘执行。例如：

  - 希捷 sg_format 批量：seq 4 35 | xargs -I{} -P 0 sudo sg_format -v --format --size=512 /dev/sg{}

  - 希捷 SeaChest 批量：sudo SeaChest_Format_linux_x86_64 -d /dev/sg29 -d /dev/sg30 --setSectorSize 512 --confirm this-will-erase-data-and-may-render-the-drive-inoperable

- 安全校验：执行前校验工具路径是否存在、设备是否存在、逻辑块大小是否被支持。

7.5 二次确认与保护

- 点击“开始格式化”后弹出确认框。

- 显示设备名、序列号、容量、品牌、接口、逻辑块大小、缺陷状态、将执行的命令、工具包路径。

- 只需勾选确认框：“我确认此操作将擦除硬盘数据，并可能导致硬盘不可用”。

- 不需要输入序列号。

- 系统盘、已挂载盘、G-list/缺陷状态未知盘默认拦截。

- 格式化中可停止，停止需二次确认。

八、业务流程

- 服务启动，Web 监听 0.0.0.0:端口。

- 页面显示当前机器 IP，例如 http://192.168.2.130:端口；多网卡时列出所有 IP。

- 用户可在机器管理页面新增、编辑、删除、查询机器 IP，并进行连接测试。

- 点击“连接”或“打开”后，跳转到目标机器页面 http://目标IP:端口。

- 用户点击“扫描硬盘”或系统自动扫描。

- 后端检测每块硬盘：

  - 品牌、型号、序列号、容量；

  - 逻辑块大小 / 物理块大小；

  - SAS / SATA / NVMe / 其他；

  - SAS：G-list 状态和值大小；

  - SATA：SMART 05、196、197；

  - SMART 健康、是否系统盘、是否挂载。

- 页面展示自动识别结果，允许人工修正品牌、接口类型、缺陷状态、逻辑块大小。

- 系统按规则判断是否允许格式化。

- 用户配置下一次格式化参数：逻辑块大小、格式化工具、快慢模式。工具包目录可在设置中维护。

- 点击“开始格式化”，二次确认（勾选框）后执行。

- 后端 cd 到对应工具包目录或调用工具全路径，通过 WebSocket 或 SSE 推送进度。

- 完成后刷新状态，记录审计日志。

- 顶部命令行可随时多开，执行单条或批量命令，并查看实时输出。

九、接口设计建议

9.1 机器管理接口

GET    /api/v1/machines                 获取机器列表

POST   /api/v1/machines                 新增机器

GET    /api/v1/machines/{id}            获取机器详情

PATCH  /api/v1/machines/{id}            修改机器

DELETE /api/v1/machines/{id}            删除机器

POST   /api/v1/machines/{id}/test       连接测试

POST   /api/v1/machines/{id}/connect    获取跳转地址或建立连接

9.2 硬盘接口

GET    /api/v1/machines/{machineId}/disks                 获取硬盘列表

POST   /api/v1/machines/{machineId}/disks/scan            重新扫描

GET    /api/v1/machines/{machineId}/disks/{id}            获取硬盘详情

PATCH  /api/v1/machines/{machineId}/disks/{id}/override   修改品牌/接口/缺陷状态/逻辑块大小

POST   /api/v1/machines/{machineId}/disks/{id}/format     开始格式化

POST   /api/v1/machines/{machineId}/disks/{id}/stop       停止格式化

GET    /api/v1/machines/{machineId}/disks/{id}/progress   进度，建议 SSE/WebSocket

9.3 命令行接口

POST   /api/v1/terminal/exec                 执行命令

GET    /api/v1/terminal/{sessionId}/stream   实时输出

POST   /api/v1/terminal/{sessionId}/stop     停止命令

GET    /api/v1/terminal/history              命令历史

PATCH  /api/v1/terminal/{sessionId}/cwd      设置工作目录

9.4 工具与设置接口

GET    /api/v1/tools                     工具列表与路径配置

PATCH  /api/v1/tools/{id}                修改工具路径、命令模板

GET    /api/v1/settings                  全局设置

PATCH  /api/v1/settings                  修改设置

GET    /api/v1/logs                      操作日志

GET    /api/v1/health                    健康检查

十、数据模型建议

10.1 机器 Machine

- id、名称、IP、端口、备注、状态、最后检测时间。

10.2 硬盘 Disk

- id、machineId、设备名、序列号、型号、容量。

- 自动品牌、当前品牌、自动接口、当前接口。

- 逻辑块大小、物理块大小、格式化逻辑块大小。

- 缺陷判断方式、自动缺陷状态、当前缺陷状态、G-list 值大小。

- SATA 05、196、197。

- SMART 健康、是否系统盘、是否挂载、状态。

- 格式化工具、格式化模式、额外参数、工具包路径。

10.3 操作日志 AuditLog

- 操作人、时间、机器 IP、硬盘序列号、自动识别结果、人工修正结果、格式化配置、执行命令、工作目录、成功/失败原因。

10.4 工具模板 ToolTemplate

- id、名称、品牌、接口、工具包路径、可执行文件路径、命令模板、支持的逻辑块大小、模式、是否启用。

- 不含文件系统、分区表字段。

十一、异常处理

| 异常 | 处理方式 |
| --- | --- |
| 检测失败 | 状态置为“检测失败”，允许重新检测。 |
| G-list 读取失败 | 状态置为“未知”，默认禁止格式化。 |
| SATA 05/196/197 读取失败 | 状态置为“未知”，默认禁止格式化。 |
| 格式化中断 | 记录中断原因，状态置为“失败”或“已停止”。 |
| 拔盘 / 设备消失 | 立即停止任务，提示设备已移除。 |
| 工具包目录不存在 | 提示对应工具包路径不存在，禁止执行。 |
| 工具包内命令不存在 | 提示 format 等命令未在工具包内找到，禁止执行。 |
| 逻辑块大小不支持 | 提示该工具或硬盘不支持所选逻辑块大小，禁止执行。 |
| 命令行命令失败 | 显示 stderr、退出码，保留历史记录。 |
| 超时 | 设置超时时间，超时后标记失败并保留日志。 |

十二、权限与安全

- 至少分“查看”、“格式化”、“命令行”三种权限。

- 格式化和命令行操作需登录或二次验证。

- IP 白名单 / 内网限制，禁止暴露公网。

- 系统盘保护：禁止对系统盘、启动盘、挂载中的盘直接格式化。

- 命令行命令白名单、黑名单可配置。

- 所有危险操作写入审计日志。

十三、补充功能

- 批量操作：多块盘批量设置格式化配置，但危险操作仍逐盘确认。SeaChest_Format 支持一条命令多个 -d 批量执行。

- 配置模板：只保存工具、逻辑块大小、快慢模式、额外参数、工具包路径；不含文件系统、分区表。

- 人工修正持久化：按序列号保存，下次插入同一块盘优先采用人工修正结果。

- 实时日志：最近 100 行，可下载完整日志。

- 进度推送：WebSocket 或 SSE，避免轮询。

- 状态刷新：扫描、格式化、完成、失败后自动刷新硬盘列表。

- 命令行多开：可同时监控多个格式化任务或批量命令。

- 未来迭代：新增品牌、新增工具、新增缺陷判断规则、新增页面模块均可插件化扩展。

十四、验收标准

- 能通过机器 IP 访问对应机器界面。

- 机器 IP 列表支持增删改查、连接测试、打开对应页面。

- 能识别品牌、接口类型、逻辑块大小、物理块大小、容量、序列号。

- SAS 能显示 G-list 状态和值大小；SATA 能显示 05、196、197。

- 有缺陷记录允许继续格式化；无缺陷记录禁止下一次格式化；未知默认禁止，可人工确认覆盖。

- 页面能显示格式化逻辑块大小和格式化进度。

- 能手动修改品牌、接口类型、缺陷状态、下一次格式化逻辑块大小。

- 能手动选择格式化工具、手动选择逻辑块大小，当轮和下一轮均可修改。

- 人工修正结果优先于自动识别，并按序列号保存。

- 日立、西数、希捷、东芝分别支持指定工具：

  - 日立：hugo 工具包内 format，慢格/快格参数正确；

  - 西数：wdckit 工具包内 format，慢格/快格参数正确；

  - 希捷：sg_format 单个/批量，SeaChest_Format 多个 -d 批量；

  - 东芝 SAS：sg_format；东芝 SATA：dd 擦除。

- 工具包目录可配置，执行时进入工具包目录或调用全路径。

- 顶部命令行支持多开、多标签，可执行单条和批量命令。

- 系统盘、挂载盘、未知状态盘默认拦截。

- 所有格式化操作只需勾选确认框，并有审计日志。

- 架构支持未来迭代，工具适配器、命令模板、页面组件可扩展。

— 文档结束 —